江审基建环审字〔2025〕4号

柳州市柳江区行政审批局关于柳江六道骨伤科

医院项目环境影响报告表的批复

柳州市柳江区覃浪涛诊所：

报来的《柳江六道骨伤科医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区成团镇六道村G322国道旁，用地面积19493.46平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：门诊、急诊、住院楼、医技楼、后勤办公综合楼以及配套环保设施、给排水工程等。项目设置99个床位，并配套相关医疗设备，主要进行中医骨科诊疗、康复治疗等，不接收传染病人，日最大门诊人数为100人。项目总投资8362.3万元，其中环保投资113万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2412-450206-04-01-275951，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.施工期产生的粉尘，通过规范放置、遮盖、洒水等防尘措施处理，须确保排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2.项目食堂油烟废气经集气罩+静电油烟净化器处理后，由烟道引至楼顶排放，须确保净化设施最低去除效率、油烟最高允许排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型标准的要求。

3.项目设有1台150kW备用柴油发电机，使用的燃料为含硫量小于0.035%的优质0#柴油，产生的备用发电机废气经发电机自带的排气筒排放，须确保排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

4.项目污水处理站调节池、一体化设备产生的废气，经加盖密封+定期喷洒除臭剂处理后，须确保污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（二）水污染防治措施

1.医疗废水经化粪池处理后进入污水处理站（格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒）处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，暂存于医疗废水暂存池内，近期（区域污水管网建成之前）采用罐车运至柳江区百朋镇污水处理厂处理，远期（区域污水管网建成之后）排入市政污水管。

2.食堂废水经隔油池后与后勤生活污水一起经化粪池处理后暂存于非病区废水池内，近期运至柳江区百朋镇污水处理厂处理，远期（区域污水管网建成之后）排入市政污水管。

（三）噪声污染防治措施。

1.施工期产生的噪声通过临时围障、安装降噪设备、合理安排运输时间等措施后，须确保厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

2.项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保项目北面场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求、其他场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.医疗废物、污水处理站污泥等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年2月26日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2412-450206-04-01-275951

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年2月26日印发