江审基建环审字〔2024〕11号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州市

桂东防火门厂搬迁扩建项目

环境影响报告表的批复

柳州市桂东防火门厂：

报来的《柳州市桂东防火门厂搬迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目从柳州市柳江区新兴工业园新兴路18号搬迁至柳州市柳江区新兴工业园新兴路22号，并新增6000扇木质防火门生产线，用地面积6264平方米。原有项目为“年产1万扇钢质防火门系列产品项目”，用地面积约3200m2，该项目2017年2月在原柳州市环境保护局完成环保备案（柳环函﹝2017﹞63号），2023年3月自主完成环境保护竣工验收。项目建设内容主要包括：钢制防火门生产线、木质防火门生产线、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后可年产钢制防火门1万扇、木质防火门6000扇。项目总投资300万元，其中环保投资50万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2410-450206-04-01-116917，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.项目裁切工序产生的裁切废气以无组织形式排放；项目焊接工序产生的焊接烟尘，通过移动式除尘器（采用滤筒除尘）收集处理后以无组织形式排放；项目锯、刨、开孔等木工加工工序中产生的下料加工粉尘、锯边粉尘、开孔粉尘，经设备配套布袋除尘器处理后以无组织形式排放；以上都须确保外排废气中的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2.项目喷粉工序在封闭的喷房内进行，产生的喷粉废气经滤芯过滤回收粉料后，通过15m高的DA001排气筒排放，须确保外排废气中的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求。

3.项目喷粉烘烤、贴转印纸、转印烘烤、喷漆、喷漆烘干工序以及热风炉（采用液化气作燃料）产生的烘房废气，经喷淋+活性炭吸附处理后，通过通过15m高的DA002排气筒排放，须确保外排废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求。

4.项目贴玻镁板、冷压和封边工序中产生的贴玻镁板废气、冷压废气和封边废气，经集气罩收集+活性炭吸附处理后，通过15m高的DA003排气筒排放，须确保外排废气中的甲醛、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求，同时须确保厂界外排的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。

5.以上未收集到的废气，须确保颗粒物、甲醛、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；企业厂区内有机废气无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

（二）水污染防治措施。生活污水经化粪池处理；脱脂磷化废水、喷漆废水、喷淋废水、清洗废水经自建污水处理站（絮凝沉淀处理工艺）处理，以上都须确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴工业园污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废油漆桶、废活性炭、漆渣、污泥、废含油抹布和劳保手套等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2024年12月10日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2410-450206-04-01-116917

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2024年12月10日印发