江审基建环审字〔2025〕2号

柳州市柳江区行政审批局关于元亨达物资

再生利用项目环境影响报告表的批复

柳州市元亨达再生资源利用有限公司：

报来的《元亨达物资再生利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园兴发路7号，用地面积15050.50平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：拆解车作业区、报废车辆贮存区、危废暂存间、办公区以及配套环保设施、给排水工程等。项目建成后可年回收拆解报废车辆2万辆。项目总投资2000万元，其中环保投资135万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2406-450206-04-01-582122，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.项目在电车预处理区对废油液抽取产生的有机废气，经集气罩收集+活性炭吸附处理，由15m高的DA001排气筒排放；项目在油车预处理区对废油液抽取产生的有机废气，经集气罩收集+活性炭吸附处理，由15m高的DA002排气筒排放；以上须确保外排废气中非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度要求，同时须确保企业厂区内有机废气无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

2.项目在剪断、切割工序中产生粉尘，经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过高15米的DA003排气筒排放，须确保外排废气中的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度要求。

3.项目在汽车拆解以及零部件堆放过程中产生的恶臭以无组织形式排放，须确保厂界外排的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放的限值要求。

4.以上未收集到的废气，须确保颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治措施。初期雨水经集水管沟收集后排入初期雨水收集池处理；地面清洗废水经污水处理设施（隔油+沉淀）处理；生活污水经化粪池处理；以上确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴工业园污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废铅蓄电池、废矿物油、废有机溶剂、废油箱、废催化装置、废油类滤清器、废电路板、含汞废物、石棉废物、废活性炭、污泥、废劳保用品等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年1月13日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2406-450206-04-01-582122

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年1月13日印发